## 被评价企业简介

一、基本情况

名称：曲靖卓扬工贸有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91530300MA6NVY013B

法定代表人：宁德富

住所：云南省曲靖市沾益区花山街道新排社区

注册资本：贰仟万元

成立日期：2017年12月14日

营业期限：2017年12月14日至2067年12月13日

经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：专用化学品制造（不含危险化学品）；专用化学品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

为了适应国家产业转型升级需要，曲靖卓扬工贸有限公司在依托云南珠江实业集团有限公司焦化项目现有焦炉煤气、煤焦油生产系统的前提下，提升煤焦油产品附加值，延伸现有产业链，整合资源，增加企业经济效益、地方税收收入及就业。2017年12月7日沾益区人民政府与泰国第九公司签订了《20万t/a焦油深加工项目投资框架协议》。2017年12月11日云南珠江实业集团有限公司与泰国第九公司签订了合作协议，协议包含三期工程，第一期工程计划投资壹亿柒仟万元人民币，建设20万t/a焦油深加工项目；第二期计划投资壹亿陆仟万元人民币，建设10万t/a特品炭黑加工生产线；第三期计划投资壹亿柒仟万元人民币，建设10万t/a油浆精深加工项目。项目公司名称为曲靖卓扬工贸有限公司，于2017年12月14日经曲靖市工商行政管局注册登记成立。

目前该公司已建设完成20万t/a焦油深加工生产线、10万t/a炭黑加工生产线一期工程（2×1.5万t/a特种炭黑生产线），现已进入生产阶段。

二、主要建设内容

该公司设置了1个煤焦油深加工生产线原料油储罐区、1个炭黑生产线原料油储罐区、1个煤焦油深加工生产线中间产品罐区、1个煤焦油原料卸车区，储罐设置情况如下：

煤焦油深加工生产线原料油储罐区：设置固定顶1500m3煤焦油储罐2个、固定顶780m3三混油（酚油、萘、洗油）储罐1个、固定顶780m3蒽油储罐1个，共4个储罐，设置于1个70.52m×25.71m围堰中，围堰高度1.6m，采用钢混结构，有效容积为2900m³，围堰东、西、南面各设有1个进出口。

炭黑生产线原料油储罐区：设置固定顶1500m3煤焦油储罐4个（其中2个储罐变更为蒽油储罐）、固定顶556m3蒽油储罐2个、固定顶459m3蒽油储罐1个，共7个储罐，设置于1个67.11m×43.24m围堰中，围堰高度1.6m，采用钢混结构，有效容积为4220m³。围堰北、西面各设有1个进出口，南向面设有2个进出口。

煤焦油深加工生产线中间产品罐区，设置固定顶50m3轻油回流罐1个、固定顶50m3酚油回流罐1个、固定顶110m3酚油回流罐1个、固定顶70m3工业萘储罐1个、固定顶40m3工业萘储罐1个、固定顶120m3蒽油回流罐2个、固定顶180m3蒽油储罐1个、固定顶110m3焦油满流槽1个、固定顶128m3三混油（酚油、萘、洗油）储罐1个、固定顶160m3洗油储罐1个、固定顶110m3软沥青储罐1个，共12个储罐，设置于1个43.43m×18.04m围堰中，围堰高度1.6m，采用钢混结构，有效容积为943m³。围堰东、西、南面各设有1个进出口。

煤焦油原料卸车区：卸车区为30m×20m，设置固定顶50m3煤焦油卸油槽2个，共2个储罐。

三、项目审批情况

1、营业执照

名称：曲靖卓扬工贸有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91530300MA6NVY013B

法定代表人：宁德富

住所：云南省曲靖市沾益区花山街道新排社区

注册资本：贰仟万元

成立日期：2017年12月14日

营业期限：2017年12月14日至2067年12月13日

经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：专用化学品制造（不含危险化学品）；专用化学品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

- 2、安全生产许可证

单位名称：曲靖卓扬工贸有限公司

证书编号：（云）WH安许可证字〔2021〕0792

主要负责人：宁德富

单位地址：云南省曲靖市沾益区花山街道新排社区

经济类型：有限责任公司（中外合资）

许可范围：危险化学品生产。煤焦沥青50000吨/年、萘18000吨/年、石脑油2000吨/年、煤焦酚2000吨/年、洗油16000吨/年、蒽油46000吨/年。

有效期：2020年12月01日至2023年11月30日

- 3、危险化学品登记证

单位名称：曲靖卓扬工贸有限公司

证书编号：530310136

注册地址：云南省曲靖市沾益区花山街道新排社区

企业性质：危险化学品生产企业

登记品种：萘、蒽油乳剂、沥青等，其中原料有煤焦油、煤气，产品有萘18000吨、蒽油乳剂46000吨、沥青112000吨、洗油16000吨。

有效期：2021年12月27日至2024年12月26日

四、主要经济技术指标及安全设施

储罐情况一览表

| 单元划分 |  | 名称 | 设备位号、容积、数量 |  |  | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储存单元 | 储存单元1 （煤焦油深加工生产线原料油储罐区，设置于1个围堰内） | 煤焦油储罐 | V101 | 1500m3 | 1个 |  | 固定顶 |
|  |  | 煤焦油储罐 | V103 | 1500m3 | 1个 |  | 固定顶 |
|  |  | 三混储罐 （酚油、萘、洗油） | V104 | 780m3 | 1个 |  | 固定顶 |
|  |  | 蒽油储罐 | V102 | 780m3 | 1个 |  | 固定顶 |
|  | 储存单元2 （炭黑生产线原料油储罐区，设置于1个围堰内） | 煤焦油储罐 | V105 | 1500m3 | 1个 |  | 固定顶 |
|  |  | 煤焦油储罐 | V106 | 1500m3 | 1个 |  | 固定顶 |
|  |  | 煤焦油储罐（储存蒽油） | V107 | 1500m3 | 1个 |  | 固定顶 |
|  |  | 煤焦油储罐（储存蒽油） | V108 | 1500m3 | 1个 |  | 固定顶 |
|  |  | 蒽油储罐 | V1101A | 556m3 | 1个 |  | 固定顶 |
|  |  | 蒽油储罐 | V1101B | 459m3 | 1个 |  | 固定顶 |
|  |  | 蒽油储罐 | V1101C | 556m3 | 1个 |  | 固定顶 |
|  | 储存单元3 （煤焦油深加工生产线中间产品罐区，设置于1个围堰内） | 轻油回流罐 | V110 | 50m3 | 1个 |  | 固定顶 |
|  |  | 酚油回流罐 | V111 | 50m3 | 1个 |  | 固定顶 |
|  |  | 工业萘储罐 | V112 | 72m3 | 1个 |  | 固定顶 |
|  |  | 工业萘储罐 | V113 | 40m3 | 1个 |  | 固定顶 |
|  |  | 蒽油回流罐 | V114 | 120m3 | 1个 |  | 固定顶 |
|  |  | 酚油回流罐 | V115 | 110m3 | 1个 |  | 固定顶 |
|  |  | 蒽油回流罐 | V116 | 120m3 | 1个 |  | 固定顶 |
|  |  | 软沥青储罐 | V117 | 110m3 | 1个 |  | 固定顶 |
|  |  | 三混油储罐 （酚油、萘、洗油） | V118 | 128m3 | 1个 |  | 固定顶 |
|  |  | 焦油满流罐 | V119 | 110m3 | 1个 |  | 固定顶 |
|  |  | 蒽油储罐 | V120 | 180m3 | 1个 |  | 固定顶 |
|  |  | 洗油储罐 | V121 | 160m3 | 1个 |  | 固定顶 |
|  | 储存单元4 （卸油槽，各罐单独设置） | 煤焦油卸油槽 | V124 | 50m3 | 1个 |  | 固定顶 |
|  |  | 煤焦油卸油槽 | V125 | 50m3 | 1个 |  | 固定顶 |
|  | 罐区外布置 | 缓冲罐（污水） | V122 | 17m3 | 1个 |  | 固定顶 |
|  |  | 缓冲罐（蒸汽冷凝液） | V123 | 17m3 | 1个 |  | 固定顶 |
|  |  | 碳酸钠储罐 | V126 | 20m3 | 1个 |  | 固定顶 |

应急器材配置表

| 物资名称 | 数量 | 配置地点 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式四合一气体报警仪 | 2台 | 中控室 | 在用 | CO、NH3、O2、H2S |
| 便携式CO气体报警仪 | 1台 | 中控室 | 在用 |  |
| 正压式空气呼吸器 | 2套 | 中控室 | 在用 |  |
| 防毒面具 | 4套 | 中控室 | 在用 | 含3#、5#滤毒罐 |
| 化学防护服 | 2套 | 中控室 | 在用 |  |
| 防火服 | 2套 | 中控室 | 在用 |  |
| 防护眼镜 | 6副 | 现场操作人员 | 在用 |  |
| 防爆型手电筒 | 4把 | 中控室、作业场所 | 在用 |  |
| 急救药箱 | 1个 | 中控室 | 在用 |  |
| 应急处置工具箱 | 2个 | 中控室、作业场所 | 在用 |  |
| 对讲机 | 5台 | 中控室 | 在用 |  |
| 吸附材料或者堵漏材料 | 若干 | 中间产品罐区、蒸馏框架楼底 | 在用 |  |
| 洗消设施或清洗剂 | 若干 | 中控室、作业场所 | 在用 |  |
| 耐油手套 | 10双 | 作业场所 | 在用 |  |
| 送风式长管 防毒面具 | 2套 | 作业场所 | 在用 |  |

1）消防道路

厂区内罐区之间的距离大于7m满足消防通道，单行道为 5m，双行道为10m，转弯半径为12m，消防通道环形布置。

2）室内外消防给水系统

建有室内外消火栓系统。该生产线消防用水按同时发生一起火灾考虑，火灾延续时间4.00h，室外消防水量为25L/s，室内消防水量为15L/s，储油系统消防水量为76L/s。该生产线设置1个消防水池，消防水池的总容量为2822m³，消防水池给水由给水主管采用DN100的热镀锌钢管引入。消防水系统拟采用常高压给水系统，给水压力为0.6MPa。

消防用水由生产和消防共用的给水管网供给，采用环状给水管网，室外消防栓设置的间距60m，采用地上式消防栓。

3）泡沫消防系统

设置有一座储量为5m³的泡沫罐，供焦油储存罐区、油品储存罐区消防使用。储油罐区设有固定泡沫灭火系统，泡沫灭火系统管网上设有固定泡沫栓。

4）固定式冷却喷淋水系统

储油罐区设有固定式冷却水喷淋系统。

5）防火堤、消防砂池、灭火器等的配置

原料油罐区及中间产品罐区设置有防火堤，在中间产品罐区、焦油蒸馏框架楼底各设有1个灭火用干砂池，干沙存储于干沙池内，每个配置点配置约2m3的干沙，每个沙池配置有消防铲、消防桶。在建筑物内及生产现场配置了相应数量的磷酸铵盐干粉灭火器。

| 序号 | 安全设施名称 | 规格型号 | 数 量 | 所在位置 | 管理责任人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火堤 | H=1.25m | 若干 | 焦油储罐区 | 陈昌记 | 完好 |
| 2 |  | H=1.25m | 若干 | 中间产品储罐区 | 陈昌记 | 完好 |
| 3 | 消防砂池 | 2m³ | 2个 | 中间产品储罐区、焦油蒸馏框架楼底 | 唐前禄 | 完好 |
| 4 | 室外消防栓 | Ф65 | 15个 | 焦油车间生产区 | 唐前禄 | 完好 |
| 5 | 消防水带及枪头 | Ф65 | 若干 | 焦油车间生产区 | 唐前禄 | 完好 |
| 6 | 室内消防栓 | Ф65 | 4个 | 沥青堆场、工业萘包装区 | 唐前禄 | 完好 |
| 7 | 消防水池 | 2822m3 | 1个 | 消防泵房旁 | 唐前禄 | 完好 |
| 8 | 消防水泵 | 70KW | 2台 | 消防泵房 | 唐前禄 | 完好 |
| 9 | 稳压泵 | 7.5KW | 2台 | 消防泵房 | 唐前禄 | 完好 |
| 10 | 泡沫混合比例装置 | 5m3 | 1个 | 三平台空地 | 唐前禄 | 完好 |
| 11 | 干粉灭火器 | 8KG\35KG | 38\15具 | 焦油车间生产区 | 唐前禄 | 完好 |
| 12 | 手提式CO2灭火器 | 7KG\5KG | 2\2具 | 焦油车间生产区 | 唐前禄 | 完好 |

曲靖卓扬工贸有限公司设置有兼职消防队，应急救援队伍依托曲靖市沾益区应急救援大队，企业周边有曲煤焦化应急救援中队。

该项目的防雷、防静电装置于2022年1月7日经山西恩博利雷电防护有限公司检测合格，有效期至2022年7月6日，并提供了《防雷装置检测报告》（档案号云QJ-2022-001）。

五、证照持有情况

持有营业执照、安全生产许可证、危险化学品登记证等。

六、周边24h生产经营活动和居民生活情况

该公司周边500m范围内无村庄、重要公共建筑、水源保护地、风景名胜区、自然保护区，与其它相邻的周边单位和活动人员大部分是曲靖卓扬工贸有限公司、相邻企业的生产车间和当班员工。

生产线位于云南省曲靖市沾益区花山街道新排社区、沾益工业园区新型煤化工区的曲靖卓扬工贸有限公司厂区内，北面为缓坡林地，东面、东南、南面设置的沥青堆场距盘西铁路最近处为53m，采用实体围墙隔开，隔盘西铁路为耕地，1.8km处为新排村，南面约510m处为天生桥村，西南面隔厂区道路18m处为云南珠江实业集团原煤堆场，约800m处为沪昆高速（G60）天生桥收费站，西面约220m处为云南珠江实业集团制焦主装置区，西北面为缓坡林地。

该项目周边人员分布情况见下表。

项目周边人员分布情况表

| 序号 | 名 称 | 方位（距离） | 人员（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天生桥村 | 南面（510m） | 200 |  |
| 2 | 云南珠江实业集团煤堆场 | 西南面（18m） | 10（当班） |  |
| 3 | 云南珠江实业集团制焦装置区 | 西面（220m） | 100（当班） |  |

### 七、总平面布置

该公司占地面积为20132.67m2，建构筑物总占地面积为 6855.56m2。

根据地形条件，自北向南呈3个台阶状分布，北高南低，北面第一台阶主要为煤焦油、炭黑及油浆深加工项目二期炭黑生产线以及共用的中控室、化验室、泡沫罐、空压站、变配电室等公辅设施，主要生产装置设置在中部台阶上（自北向南第二台阶）及南面台阶上（自北向南第三台阶），第一台阶与第二台阶之间设有一高约3.0～3.5m陡坎，第二台阶与第三台阶之间设有一高约2.0～4.0m挡墙，3个平台均为水泥硬化场地，且较为平坦，地势开阔。其从北至南各台阶布置情况如下：

第一台阶：主要布置炭黑生产线，另外，在平台中部、靠近第二台阶侧设置1间10kV配电室（1F）、1间低压配电室（1F），并与配电室紧邻设置空压站（1F）；在西南角设置化验室（1F），在化验室西面设置钢材、大件设备库房，在化验室东面设置泡沫罐；在西南角设置一30m×20m的原料焦油卸车区。

第二台阶：由西向东设置为卸油槽区、物料罐区（南北向并列布置原料油储罐区、中间产品罐区）、油泵棚（物料罐区东面南北向并列布置原料油泵棚、中间产品泵棚）、焦油蒸馏厂房（3F）（与冷却塔并列布置）、改质沥青生产装置（3F）、焦油管式炉、工业萘管式炉。

第三台阶：由西向东设置为备件仓库（1F）、工业萘包装区（1F）、沥青场地（堆场）、改质沥青生产装置、综合楼（更衣室、食堂）（3F）、行政办公楼（中控室）（2F）、洗澡间（1F）、消防水池（地下）、雨水收集池（地下）。

### 八、生产工艺参数

本评估不对生产工艺进行评估。

### 九、主要设备

该公司设置了1个煤焦油深加工生产线原料油储罐区，设置固定顶1500m3煤焦油储罐2个、固定顶780m3三混油（酚油、萘、洗油）储罐1个、固定顶780m3蒽油储罐1个，共4个储罐；1个炭黑生产线原料油储罐区，设置固定顶1500m3煤焦油储罐4个（其中2个储罐变更为蒽油储罐）、固定顶556m3蒽油储罐2个、固定顶459m3蒽油储罐1个，共7个储罐；1个煤焦油深加工生产线中间产品罐区，设置固定顶50m3轻油回流罐1个、固定顶50m3酚油回流罐1个、固定顶110m3酚油回流罐1个、固定顶70m3工业萘储罐1个、固定顶40m3工业萘储罐1个、固定顶120m3蒽油回流罐2个、固定顶180m3蒽油储罐1个、固定顶110m3焦油满流槽1个、固定顶128m3三混油（酚油、萘、洗油）储罐1个、固定顶160m3洗油储罐1个、固定顶110m3软沥青储罐1个，共12个储罐；1个煤焦油原料卸车区，设置固定顶50m3煤焦油卸油槽2个，共2个储罐。

### 十、消防设施

该项目消防系统设施设置情况如下。

1）消防道路

该项目厂区内两个罐区之间的距离大于7m满足消防通道，单行道为 5m，双行道为10m，转弯半径为12m，消防通道环形布置。

2）室内外消防给水系统

该项目建有室内外消火栓系统。该项目消防用水按同时发生一起火灾考虑，火灾延续时间4.00h，室外消防水量为25L/s，室内消防水量为15L/s，储油系统消防水量为76L/s。该项目设置1个消防水池，消防水池的总容量为2822m³，消防水池给水由给水主管采用DN100的热镀锌钢管引入。消防水系统拟采用常高压给水系统，给水压力为0.6MPa。

该项目消防用水由生产和消防共用的给水管网供给，采用环状给水管网，室外消防栓设置的间距60m，采用地上式消防栓。

3）泡沫消防系统

该项目设置有一座储量为5m³的泡沫罐，供焦油储存罐区、油品储存罐区消防使用。储油罐区设有固定泡沫灭火系统，泡沫灭火系统管网上设有固定泡沫栓。

4）固定式冷却喷淋水系统

储油罐区设有固定式冷却水喷淋系统。

5）蒸汽灭火系统

该项目的焦油管式炉、工业萘管式炉、改质沥青反应釜等设备设施燃烧焦炉煤气，设有蒸汽灭火系统。

6）防火堤、消防砂池、灭火器等的配置

该项目原料油罐区及中间产品罐区设置有防火堤，在中间产品罐区、焦油蒸馏框架楼底各设有1个灭火用干砂池，干沙存储于干沙池内，每个配置点配置约2m3的干沙，每个沙池配置有消防铲、消防桶。在建筑物内及生产现场配置了相应数量的磷酸铵盐干粉灭火器。