项目基本情况：

宣威永安加油站（西站）属于外商投资企业分公司，负责人为陈兴锁，地址位于宣威市板桥街道永安村。加油站现有员工6人，其中安全管理人员1人。

| 加油站名称 | 中国石化销售股份有限公司云南曲靖宣威石油分公司永安加油站（西站） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油站地址 | 宣威市板桥街道永安村 |  |  |  |  |  |
| 主要负责人 | 陈兴锁 | 经济类型 |  | 外商投资企业分公司 |  |  |
| 员工人数 | 6人 | 安全管理人数 |  | 1人 |  |  |
| 建站时间 | 2005年09月26日 | 经营品种 |  | 95#汽油、92#汽油、0#柴油 |  |  |
| 汽油储量(m3) | 60 |  |  |  |  |  |
| 柴油储量(m3) | 100 | 加油站级别 |  | 二级 |  |  |
| 危险化学品经营许可证有效期 | 2019年04月10日——2022年04月09日（延期至2022年5月10日） |  |  |  |  |  |
| 建构筑物 | 名 称 | 面积(m2) | 层数 | 高度（m） | 结构类型 | 耐火等级 |
|  | 站房 | 85 | 2 | 7.5 | 砖混 | 二级 |
|  | 罩棚 | 765 | 1 | 7.8 | 钢网架 | 二级 |
|  | 发（配）电室 | 18 | 1 | 3 | 砖混 | 二级 |
|  | 厨房 | 14 | 1 | 3 | 砖混 | 二级 |
|  | 卫生间 | 6.5 | 1 | 3 | 砖混 | 二级 |
| 储油罐 | 油品名称 | 单罐容积(m3)×个 |  | 材 质 | 备 注 |  |
|  | 92#汽油 | 30×1 |  | SF双层罐 | 埋地双层罐 |  |
|  | 95#汽油 | 30×1 |  | SF双层罐 | 埋地双层罐 |  |
|  | 0#柴油 | 50×1 |  | SF双层罐 | 埋地双层罐 |  |
|  | 0#柴油 | 50×1 |  | SF双层罐 | 埋地双层罐 |  |
| 加油机 | 单枪0台； 双枪5台； 四枪 0台； |  |  |  |  |  |
|  | 液位自动报警装置 | 1套 |  | 抽水井 | 1座 |  |
|  | 防渗漏检测报警仪装置 | 1套 |  | 防溢阀控制器装置 | 1套 |  |
|  | 卸油油气回收系统 | 1套 |  | 加油油气回收系统 | 1套 |  |
|  | 视频监控装置 | 1套 |  | 水封井 （隔油池） | 1个 |  |

项目地理位置：

加油站位于宣威市板桥街道永安村，地处东经104°05′07"，北纬25°98′37"，东南面临近G326国道，交通位置方便。

加油站坐西北朝东南布置，站前为326国道，加油站东北面、东面为民房，东南面为永安加油站B站，西南面为民房，南面有一组架空电力线与架空通信线（走向为自西北向东南），电力线、通信线距离最近的加油机9.7m。

项目现场勘查存在问题：

1.卸油口内部缺少安全标示标牌；

2.操作井内部缺少介质流向标示；

3.靠近站房一侧加油岛缺少油品导向标示；