项目基本情况：

名称：中国石化销售股份有限公司云南曲靖宣威石油分公司永安加油站

类型：外商投资企业分公司

法定代表人：陈兴锁

营业期限：2005年3月08日至长期

统一社会信用代码：915303817998676401

经营范围：不带有存储设施经营成品油：汽油【闪点＜-18℃】、柴油、煤油、仓储业务（凭汽油、柴油危险化学品经营许可证经营、凭成品油批发经营批准证书经营）。

加油站现主要经营92#汽油、0#柴油，加油站主要包括油罐区、站房区、加油区、辅助区、休息区。油罐区设有1个30m3卧式双层92#汽油罐、1个30m3卧式双层95#汽油罐（已改成92#汽油）、1个50m3卧式双层0#柴油罐；站房为单层砖混结构，站房设有便利店、站长室；加油站设加油罩棚一座，罩棚下设2座加油岛，每座加油岛上设置2台双枪税控加油机（其中汽油加油机带油气回收功能）；辅助用房位于站房西北面，为单层砖混结构，主要为卫生间，加油站配电室与永安加油站西站共用。储油规模为：汽油罐总容积60m3，柴油罐总容积50m3，柴油罐容积折半计入，总容积为85m3，属于三级加油站。

项目地理位置：

加油站位于宣威市板桥街道永安村，地处东经104°05′13"，北纬26°98′32"，紧邻宣天一级公路，交通位置方便，加油站坐东南朝西北布置，站前为宣天一级公路，加油站西面为永安加油站（西站），以宣天一级公路相隔，南面为民房区，东面为旱地，北面为民房区，有一组架空电力线（杆高8m）横穿宣天一级公路，电力线距最近的加油机距离为23.6m。

加油站50m内无重要的公共建筑物和一类保护建筑物和甲、乙类危险化学品生产厂房和库房。

| 序号 | 单位（村庄）名称 | 建筑类别 | 方位 | 人数（人） | 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2层居民楼 | 三类保护民用建筑物 | 南 | 不定 | 38（最近距加油站加油机） |
| 2 | 2层居民楼 | 三类保护民用建筑物 | 北 | 不定 | 27（最近距加油站加油机） |
| 3 | 宣天一级公路 | 主干路 | 西 | 不定 | 27.6（最近距加油站加油机） |
| 4 | 10kV高压输电线 | 架空电力线有绝缘层 | 东南 | - | 32（最近距加油站加油机） |
| 5 | 通信线 | 架空通信线 | 东南 | - | 32（最近距加油站加油机） |

项目现场勘查存在问题：

- 卸油口内部缺少安全标示牌；

- 操作井内部缺少介质流向标示；

- 观测井失效；