项目基本情况：

富源营上加油站属于外商投资企业分公司，负责人为陈兴锁，地址位于宣威市板桥街道永安村。加油站现有员工6人，其中安全管理人员1人。

| 加油站名称 | 中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源营上加油站 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油站地址 | 富源县双龙街道齐井路 |  |  |  |  |  |
| 主要负责人 | 陈兴锁 | 经济类型 |  | 外商投资企业分公司 |  |  |
| 员工人数 | 6人 | 安全管理人数 |  | 1人 |  |  |
| 建站时间 | 2010年5月7日 | 经营品种 |  | 95#汽油、92#汽油、0#柴油 |  |  |
| 汽油储量(m3) | 60 |  |  |  |  |  |
| 柴油储量(m3) | 100 | 加油站级别 |  | 二级 |  |  |
| 危险化学品经营许可证有效期 | 2019年05月25日至2022年05月24日 |  |  |  |  |  |
| 建构筑物 | 名 称 | 面积(m2) | 层数 | 高度（m） | 结构类型 | 耐火等级 |
|  | 加油罩棚 | 814 | 一层 | 7.5 | 网状钢架结构 | 二级 |
|  | 站房 | 390 | 二层 | 7 | 砖混结构 | 二级 |
|  | 辅房 | 46 | 一层 | 3.5 | 砖混结构 | 二级 |
|  | 油罐区 | - | - | 埋地 | 车行道下承重罐池 | 二级 |
|  | 油罐区 | - | - | 埋地 | 埋地SF卧式储油罐 | 二级 |
| 储油罐 | 油品名称及编号 | 单罐容积/个数 |  | 材 质 | 形 式 |  |
|  | 92#汽油 | 30m3/1 |  | SF双层罐 | 埋地双层罐 |  |
|  | 95#汽油 | 30m3/1 |  | SF双层罐 | 埋地双层罐 |  |
|  | 0#柴油 | 50m3/2 |  | SF双层罐 | 埋地双层罐 |  |
| 加油机 | 单枪1台； 双枪5台； 四枪 0台； |  |  |  |  |  |
|  | 液位自动报警装置 | 1套 |  | 抽水井 | 1座 |  |
|  | 防渗漏检测报警仪装置 | 1套 |  | 防溢阀控制器装置 | 1套 |  |
|  | 卸油油气回收系统 | 1套 |  | 加油油气回收系统 | 1套 |  |
|  | 视频监控装置 | 1套 |  | 水封井 （隔油池） | 1个 |  |

项目地理位置：

加油站位于富源县营上镇204省道东侧，地处东经：104°33′21″、北纬 25°48′01″，交通位置方便。

国石化销售股份有限公司云南曲靖富源营上加油站周边区域图见图2-2，站址位于云南省曲靖市富源县营上镇大地边，四周均为民房。加油站东南侧有10kV高压线一路，杆高12m，距离加油站13m，西北面有10kv高压线一路，杆高12m，距离加油站8.6m。

项目现场勘查存在问题：

1.大流量柴油加油机枪存在跑冒泄漏现象；

2.未安装进站须知牌；

3.观测井水位过高；