- 2.3 建设项目简介

建设项目名称：云南中石化高速石油有限责任公司曲靖市宣威灰硐双向加油站(北站)增设LNG加气站项目

建设性质：新建

建设地点：云南省曲靖市宣威市落水镇宣普高速灰硐服务区内。

法定代表人：夏炜娟

项目计划总投资：467.81万元

建设规模及内容：新设60m3LNG地上卧式储罐1具；LNG潜液泵1台；单枪LNG加气机两台；新设防撞柱26套；新建钢结构罩棚2座。原加油区消防设施利旧；加气区给排水、消防新做；原加油区电气利旧；加气区电气线路及防雷新做；站区地面硬化（加筋硬化300m2）；新做加气区地面划线；品牌柱增加LNG加气标识；站房一间储藏间改为加气控制室，门窗更换位置，施工过程中破损修复；原加油部分均利旧。

拟建加气站LNG储罐容积为60m3，已建宣威灰硐加油站（北站）柴油折半后总容积为155m3，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表3.0.16（加油与LNG加气合建站的等级划分）规定，为一级加油与LNG加气合建站（以下简称“合建站”）。

- 2.4项目建设的必要性

1. 发展加气站是市场的需要。宣威市共有在营加气站2座社会个体加气站，日供气能力约5万N/m3。鉴于滇缅油气管道在曲靖将具备下载加工能力，曲靖市政府高度重视出租车油改气和天然气车辆引进问题，目前天然气市场处于供不应求，发展该加气站局有良好的消费潜力。

2.加强加气站网络布局的需要。目前只有宣威市在营2座加气站，2座站点为非高速站点，随着LNG重卡的普及，省外入滇的LNG车辆也将逐渐增多。

- 2.5主要经济技术指标

加气量210万Nm3/年，按照吨气差价1002元，不计算运距的情况下，内涵报酬率为9.34%，投资回收期4.72年，建设周期：360个工作日。

- 2.6项目气源

本项目气源为LNG。据统计，国内已经建设LNG项目生产能力达10258万立方米/天，同时在邻近的四川、重庆等地，有多座LNG液化工厂，能够保证本项目的LNG供应。LNG气质参数见下表：

表2-1  液化天然气（LNG）参数

| 临界温度 | -77℃ |
| --- | --- |
| 常压沸点 | -162℃ |
| 密 度 | 液态 434kg/Nm3 |
| 气化潜热 | 510.25 kJ/Nm3 |
| 热 值 | 8500 kcal/Nm3 |
| 燃烧势 | 41.91 |
| 燃点（气态） | 650℃ |
| 爆炸极限 | 5～15% |
| 液态体积与气态体积之比 | 1：600 |

- 2.7 建设项目地理环境

- 2.7.1地理位置和交通条件

云南中石化高速石油有限责任公司曲靖市宣威灰硐双向加油站(北站)增设LNG加气站项目位于宣威市落水镇宣威灰硐服务区，该合建站地理坐标为东经104°2′9"，北纬26°10′9"。站前即为宣普高速公路，交通非常便利。该项目地理位置图详见图2-1所示。