安全评价项目现场勘察记录表

2022年4月12日

| 客户名称 |  |  | 云南德瑞化工有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 云南德瑞化工有限公司20kt/a食品添加剂系列磷酸钠盐生产装置安全现状评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 云南省玉溪市澄江市九村镇工业园区东溪哨片区 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | 1.液碱槽顶一通道护栏脱焊，根据《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053-2009）要求，需恢复完好。2.磷酸储罐及卸车区域无喷淋洗眼器，根据《化工企业安全卫生设计规范》(HG 20571-2014）5.6.5条要求，需增加一台喷淋洗眼器。3.现场3个闲置储槽与现有运行设备之间有管道连接，需脱开或增加盲板。4.计量槽附近，现场磷酸反应槽旁洗眼器水压不足，根据《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第2部分：使用指南》（GBT 38144.2-2019）要求，需修复。5.现场标志牌安装顺序不符，根据《安全标志及其使用导则》需按照警告、禁止、提示、指令顺序从左向右安装。 6.计量槽附近，生产现场一压力表无警示线，需根据设计警示压力值进行划线。7.磷酸储槽底部蒸汽阀门存在滴漏，需修复。8.计量槽旁一法兰螺栓缺失，需补充。9.操作人员防护用品穿戴不规范，根据《安全生产法》第57条，从业人员需正确佩戴和使用劳动防护用品。需开展培训并纳入日常检查。10.事故柜内物品清单应完善型号及数量等信息，根据《生产安全事故应急条例》第13条要求，进行经常性维护、保养，定期开展检查。11.现场有毒气体检测仪安装位置不符《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GBT 50493-2019）第4.2.2、5.5、6.1条，应设置于任一磷炉尾气法兰附近2m范围以内，（检测CO）高出释放源0.5-1.0m，检测值应设置为：一级、二级报警为20mg/m³、40 mg/m³。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 徐卫琼、周路平 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：李伟 2022年4月12日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页