项目基本情况：

罗平大水塘加油站（B站）属于外商投资企业分公司，负责人为陈兴锁，地址位于云南省曲靖市罗平县324国道旁圭山石灰窑K49-400公路处。加油站现有员工6人，其中安全管理人员2人。

| 加油站名称 | 中国石化销售股份有限公司云南曲靖罗平大水塘加油站（B站） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油站地址 | 云南省曲靖市罗平县324国道旁圭山石灰窑K49-400公路处 |  |  |  |  |  |
| 主要负责人 | 陈兴锁 | 经济类型 |  | 外商投资企业分公司 |  |  |
| 员工人数 | 6人 | 安全管理人数 |  | 2人 |  |  |
| 建站时间 | 2007年01月10日 | 经营品种 |  | 95#汽油、92#汽油、0#柴油 |  |  |
| 汽油储量(m3) | 100 |  |  |  |  |  |
| 柴油储量(m3) | 100 | 加油站级别 |  | 一级 |  |  |
| 危险化学品经营许可证有效期 | 2019年08月19日——2022年08月18日 |  |  |  |  |  |
| 建构筑物 | 名 称 | 面积(m2) | 层数 | 高度（m） | 结构类型 | 耐火等级 |
|  | 站房 | 224 | 2 | 7.5 | 砖混 | 二级 |
|  | 罩棚 | 965.5 | 1 | 7.8 | 钢 | 二级 |
|  | 发电室 | 40 | 1 | 3 | 砖混 | 二级 |
|  | 配电室 | 24 | 1 | 3 | 砖混 | 二级 |
|  | 厨房 | 20 | 1 | 3 | 砖混 | 二级 |
|  | 卫生间 | 24 | 1 | 3 | 砖混 | 二级 |
| 储油罐 | 油品名称 | 单罐容积(m3)×个 |  | 材 质 | 备 注 |  |
|  | 92#汽油 | 50×1 |  | SF双层罐 | 埋地双层罐 |  |
|  | 95#汽油 | 50×1 |  | SF双层罐 | 埋地双层罐 |  |
|  | 0#柴油 | 50×1 |  | SF双层罐 | 埋地双层罐 |  |
|  | 0#柴油 | 50×1 |  | SF双层罐 | 埋地双层罐 |  |
| 加油机 | 单枪0台； 双枪12台； 四枪 0台； |  |  |  |  |  |
|  | 液位自动报警装置 | 1套 |  | 观测井 | 2座 |  |
|  | 防渗漏检测报警仪装置 | 1套 |  | 防溢阀控制器装置 | 1套 |  |
|  | 卸油油气回收系统 | 1套 |  | 加油油气回收系统 | 1套 |  |
|  | 视频监控装置 | 1套 |  | 水封井 （隔油池） | 1个 |  |

项目地理位置：

加油站位于云南省曲靖市罗平县324国道旁圭山石灰窑K49-400公路处，地处东经104°27′73"，北纬24°82′10"，南面临近G324国道，交通位置方便。

加油站坐北朝南布置，站前为324国道，加油站北面、西面均为农田，东面为空地，南面为藏獒养殖基地，加油站站房东北面有一组站外变压器（杆高8m走向为自西南向东北），南面花坛上有一组架空通信线（杆高10m，走向为自西向南），南面有一组10kV架空电力线（杆高10m，走向为自西南向东北）。

项目现场勘查存在问题：

1.加油机内部有水渍。

2.蓄水箱缺少标识标牌。