安全评价项目现场勘察记录表

2022年5月15日

| 客户名称 |  | 昆明双佛矿业有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆明双佛矿业有限公司沙坝1500t/d选矿厂安全现状评价 |  |  |
| 单位或项目地址 |  | 昆明市东川区汤丹镇姑庄村 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 选厂设备设施 |  | 4 |  |
| 2 | 周边环境 |  | 5 |  |
| 3 | 其他现场了解的情况 |  | 6 |  |
| 勘察意见 |  | 1、部分安全警示标志、告知牌破损，建议进行更换。 2、对废材堆放进行规范处理，另外废材里面有废弃灭火器，报废的灭火器需根据相关报废要求处理，不得随意丢弃，建议整改。 3、建议清理厂区沉淀池。 4、配电柜需根据相关规范要求设置绝缘设施，建议进行完善。 5、工具摆放区排水沟盖板未完全遮盖该排水沟，部分小工具可能掉入该排水沟，导致排水沟排水能力下降，建议进行整改。 6、建议在2号球磨机楼梯上设置扶手。 7、配电室内未设置绝缘鞋和绝缘手套，建议进行完善。 8、操作平台底部周围有人员经过，建议砌筑不低于100mm的挡水围台（踢脚板）。 9、安全操作规程不齐全，缺起重机操作规程，建议进行补充完善。 |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  | 签名或盖章： 2020年7月11日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页