昭通市鼎安科技有限公司安全评价项目现场勘验记录

项目名称：景洪勐龙曼龙扣加油站原址改扩建项目安全验收评价

勘验结果：

1、曼龙扣加油站位于云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐龙镇曼龙扣村，为三级站；主要经营92#汽油、95#汽油、柴油。

2、4个FF双层卧式储罐，其中：2个30m³0#柴油罐、1个30m³92#汽油罐、1个30m³95#汽油罐。4座加油岛、安装2台四枪潜油泵型加油机和2台双枪潜油泵型加油机；

3、根据现场勘验情况，周边环境和总图布置能满足改造要求，拟采用的工艺、技术和装备符合相关标准和规范要求，在收集齐全资料的情况下，可以编制安全验收评价报告，但需注意项目的设计变更情况，以及竣工图（爆炸危险区域划分图、管线布置图等）与现场的符合性。

4、现场存在问题：①配电室内未设置绝缘鞋和绝缘手套；②配电室无配电操作规程；③卸油口两侧未设置防撞杆；④隔油池未设名称标识和警示标识

企业陪同人员签字：

安全评价机构现场勘验人员签字：

2022年12月7日