- 储备站概况

会泽跃扬燃气有限公司150立方米液化石油气充装储备站位于曲靖市会泽县大海乡梨树坪村二组，始建于2018年9月22日，总投资786.77万元，占地面积8134.24m2（合12.19亩），储存液化石油气150m3，年充装储配供应液化石油气1200t；日罐瓶量：小于700瓶；总存瓶量：小于10t。

该石油液化气储备站从平面布置上看分为三个功能区，分别是办公区、辅助区（含控制室、值班室、发电机房、消防泵房、配电室等）、生产区（含充装区、烃泵间、卸车区、储罐区等）。在储罐区，设置有50m3卧式地上石油液化气储罐2个，有50m3卧式地上石油液化气残液储罐1个，储罐区设有1.2m高的防火堤。

储备站现有50m³液化石油气储罐2台，50m³残液罐1台，充装机泵间88.04 m2，水泵房104.72 m2，办公楼245.52 m2，消防水池550 m³1座，LPG储罐区点地面积312.46m2；根据《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）中“表3.0.12液化石油气供应站等级划分”，该站总容积为150m3，单罐容积为50m3，确定该站等级划分为六级站。

该储备站于2018年11月27日取得《燃气经营许可证》，正常经营，自投营至评价基准日，未发生过生产安全生产事故。

- 2.3 储备站证照等手续情况

1）2021年6月3日取得由曲靖市会泽县行政审批局，核准颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91530326MA6NA6EA0A；

2）2018年11月27日取得由会泽县住房和城乡建设局颁发的《燃气经营许可证》，许可证编号：云201803097003P，有效期：2018年11月27日起至2023年11月26日止

3）2019年4月11日，取得云南省市场监督管理局颁发的《云南省气瓶充装许可证》，编号：TS4253434-2023-XK，有效期至2023年4月10日；

4）2015年7月21日，会泽县环境保护局发文同意会泽县跃阳燃气有限公司150m3液化石油气储备站项目选址于会泽县大海乡梨树坪村委会二组；

5）2015年7月21日，会泽县规划局发文对选址于会泽县大海乡梨树坪村委会二组的会泽跃扬燃气有限公司150m3液化石油气储备站项目认定不在《大海乡集镇总体规划》规划区内；

6）2015年7月21日，会泽县安全生产监督管理局发文认为选址于会泽县大海乡梨树坪村委会二组的会泽跃扬燃气有限公司150m3液化石油气储备站项目周围安全距离符合标准，同意选址；

7）2016年5月4日，会泽县国土资源局发文同意会泽跃扬燃气有限公司150m3液化石油气储备站项目选址于会泽县大海乡梨树坪村委会第二村民小组（大陷塘）；

8）本新建项目于2016年5月5日经会泽县发展和改革局进行了投资项目备案，《投资项目备案证》编号：会发改产业备案〔2016〕3号；

9）2016年5月19日，会泽县公安消防大队发文认定选址于会泽县大海乡梨树坪村委会二组的会泽跃扬燃气有限公司150m3液化石油气储备站项目防火间距符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的相关规定；

10）2016年6月5日，会泽县大海乡国土和村镇规划建设服务中心发文认定选址于会泽县大海乡梨树坪村委会二组的会泽跃扬燃气有限公司150 m3液化石油气储备站项目不在《大海乡集镇总体规划》规划区内，同意选址。

11）2017年5月18日，会泽跃扬燃气有限公司邀请有关专家对昭通市鼎安科技有限公司编制的《会泽跃扬燃气有限公司150立方米液化石油气储备站建设项目安全预评价报告》进行审查，并邀请曲靖市市政公用局参会。专家组同意该安全预评价报告的总体结论，并同意《报告》通过专家评审。

12）2017年6月14日，曲靖市市政公用事业管理局颁发了《曲靖市市政公用事业管理局关于会泽县跃阳燃气有限公司液化石油气储配站工程初步设计的批复》（【2017】10号），该储配站于2017年5月18日初步设计经专家评审通过，专家组认为初步设计文件达到了市政公用设计文件编制深度规定对燃气工程初步设计的要求，原则同意初步设计方案。

13）2018年8月14日，该储备站取得曲靖市公安消防支队颁发《曲靖市公安消防支队建设工程消防验收意见书》（曲公消验字[2018]第0078号），该配备站消防设施验收合格投入使用。

14）会泽跃扬燃气有限公司取得会泽县自然资源局颁发的《不动产权证》（不动产单元号：530326101214GB00011W00000000），权利性质：出让，用途：仓储用地，宗地面积：8098m2。

15）2018年9月22日，会泽县跃阳燃气有限公司邀请有关专家对云南安益安全评价有限公司编制的《会泽县跃阳燃气有限公司150立方米液化石油气储备站建设项目安全验收评价报告》进行评审，对现场安全设施进行竣工验收，该储备站评审通过，现场安全设施验收通过。

16）2022年8月23日，该公司防雷设施经云南雷联创气象科技服务有限公司检测合格，出具《防雷检测报告》（档案号：YLLC雷检雷检[2022]0640号），防雷类别：第二类，有效期至：2023年2月22日

- 2.4占地面积及规模

会泽跃扬燃气有限公司150立方米液化石油气充装储备站总占地面积：8098m2，站内设有50m3液化石油气卧式储罐2个，50m3液化石油气残液储罐1个，储罐均为露天设置，根据《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）中“表3.0.12 液化石油气供应站等级划分”，该储备站储罐总容积为150m3，单罐最大容积50m3，为六级液化石油气供应站。

储存规模150m³液化石油气，年充装储配供应液化石油气1200吨。储备站主要包括50m³液化石油气储罐2台，50m³残液罐1台，充装机泵间88.04 m2，水泵房104.72 m2，办公楼245.52 m2，消防水池550 m³1座，LPG储罐区点地面积312.46m2；根据《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015），该站总容积为150m3，单罐容积为50m3，确定该站等级划分为六级站。

- 2.5 项目地理位置、自然条件

- 2.5.1 地理位置

会泽跃扬燃气有限公司150立方米液化石油气充装储备站位于曲靖市会泽县大海乡梨树坪村二组，会宜线公路（G248国道）旁；距会泽城区约14km，距曲靖市城区约254km。地理坐标为东经103°13′33″，北纬26°22′59″，海拔2506.68m。站址出入口通道与会宜线（站前G248国道）相通，站址周边有会宜线、209省道，交通极为便利。