安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 广西锦泽化工有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 广西锦泽化工有限公司年产10万吨环氧氯丙烷技改项目（一期）危险化学品重大危险源安全评估报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 田东县平马镇百林村的锦江循环产业园区内 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 1 电缆桥穿越防火堤隔堤的孔洞未严密封堵。应采用不燃材料封堵严密。2 防火堤外消防沙池盖板盖不能有效遮挡雨水，存在漏水后沙子潮湿的的可能；且盖板太重，不方便应急使用。建议采用轻质材料重新制作消防沙池盖板。3 防火堤潜水泵电源线的线孔未有效封堵。采用防爆泥封堵。4 防火堤内跨越管线的跨步设置不完善，影响通行。完善跨步设置，建议沿储罐四周管线均设置跨步。5 储罐根部的SIS切断阀未设置明显的标识。建议设置明显标识。6 装车区防撞柱高度不足，防护措施不到位。高度应高于槽车后梁，并设置横杆和安全色。7 成品装卸区未设置安全操作告示牌。8 生产系统部分预留管道管口阀门处未设置盲板。建议在阀门出口设置盲板。9 生产车间二楼、三楼的部分排污、取样管口外未设置物料收集管，存在散漏到一楼的风险。建议设置物料收集管，收集管引到地面收集池。10 车间部分工艺管道（尤其是辅助工艺管道）未设置介质名称、流向辨识。完善工艺管道的介质名称、流向标识（建议靠近现场操作阀门位置设置，方便现场操作观察）。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 向荣鼎、陆朝春 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章： 欧斌强 2023年2月28日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页