安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 安宁金源工贸有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 污水处理厂污泥综合利用工程安全设施验收评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 安宁工业园区禄脿片区（大哨） |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 1 污水处理池未设置有限空间标识。 - 2 车间立柱撞击较为严重，应进行加固并增加防撞措施。 - 3 到料区域应增设装载机警示标示线。 - 4 皮带运输机紧急拉绳开关失效。 - 5 停用设备未设置停用标识。 - 6 配电室未设置挡鼠板及应急灯。 - 7 应急水池区域未设置有限空间标识牌及防止淹溺的标识标牌。 - 8 皮带机机头旋转位置未设置防护罩。 - 9 未配备便携式氧气检测仪。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 徐卫琼、周路平 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：武伟 2023年2月21日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页