安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 广西华鑫科技有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 配套建设废气回收利用年产10万吨27.5%）双氧水技改工程项目—9000吨高氯酸钾工程项目（1#线4500吨/年）安全验收评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 广西昭平县走马镇裕路村古山冲(207省道西150米) |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | 1、高氯酸钾/复分解/离心车间屋顶高盐、钠盐高位槽液位在线监测设施失效，亦未设置溢流管。2、复分解锅楼层设备安装孔洞未封闭严密。分解锅等设备安装在楼板上，楼板无加固措施。3、车间料浆泵未设置围堰。4、电解车间尾气预留接口采用塑料薄膜封堵，不符合要求。5、变压器室未设置变压器油收集池。6、电解槽的监测监控参数与设计的PID流程图不一致。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 向荣鼎、陆朝春 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：梁全才 2023年12月20日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页